一、单选题

1、方向余弦矩阵 Cbn的作用是？（B）

A. 表示载体角速度

B. 将矢量从载体坐标系转换到导航坐标系

C. 计算载体加速度

D. 表示地球曲率

2、在航位推算的数值更新算法中，使用“前一时刻速度”与“当前时刻速度”的平均值来进行积分，这实质上是采用了哪种数值积分方法？（C）

A. 龙格-库塔法 (Runge-Kutta)

B. 欧拉法 (Euler)

C. 梯形法则 (Trapezoidal rule)

D. 牛顿法 (Newton's method)

3、在航位推算中，高度变化率与哪个速度分量有关？（C）

A. v_N

B. v_E

C. v_D

D. v_x_b

4、在课件提供的运载火箭理论轨迹模型中，其初始位置主要基于哪个地球参数？（C）

A. 地球自转角速度ωie

B. 地球引力常数μ

C. 地球赤道半径RE

D. 地球扁率J2

5、在基于四元数的姿态更新算法中，离散化后的更新公式通常表示为？（B）

A. qk+1i=qki+Δt⋅qi

B. qk+1i=qki⊗Δq

C. qk+1i=C(Δθ)qki

D. q

6、在惯性基组合导航系统中，以下哪个传感器主要用于提供绝对位置和速度信息？（C）

A. 惯性测量单元（IMU）

B. 多普勒速度计（DVL）

C. 全球导航卫星系统（GNSS）

D. 视觉传感器

7、扩展卡尔曼滤波（EKF）与标准卡尔曼滤波（KF）的主要区别在于处理何种类型的系统？（C）

A. 线性系统

B. 高斯噪声系统

C. 非线性系统

D. 离散时间系统

8、传递对准的主要目的是实现子惯导系统在动态环境下的什么？（C）

A. 自主导航

B. 姿态解算

C. 快速高精度对准

D. 独立定位

9、在机载传递对准过程中，第一步通常是将主惯导的哪些参数直接复制到子惯导中？（C）

A. 零偏和标度因数

B. 安装误差角和杆臂

C. 姿态、速度和位置

D. 陀螺输出和加速度计输出

10、以下哪项不是粗对准阶段常用的假设条件？（B）

A. 载体处于静止状态

B. 存在显著的外部加速度干扰

C. 忽略陀螺零偏误差

D. 导航系为当地地理坐标系（NED）

11、以下哪项不是解析粗对准的缺点？（D）

A. 高纬度地区寻北精度下降

B. 晃动环境下性能恶化

C. 易受加速度计零偏影响

D. 计算复杂度极高，难以实时实现

12、在扩展卡尔曼滤波（EKF）框架下进行精对准时，状态向量通常不包括以下哪一项？（B）

A. 位置误差

B. 地球自转角

C. 姿态误差角

D. 速度误差

13、在ST-EKF（状态变换扩展卡尔曼滤波）中，状态变换的主要优势是什么？（D）

A. 降低系统噪声

B. 提高采样频率

C. 简化硬件设计

D. 改善滤波模型的可观测性和一致性

14、在组合导航系统中，状态变换扩展卡尔曼滤波（ST-EKF）相对于传统EKF的主要优势体现在哪一方面？（C）

A. 降低计算复杂度

B. 简化滤波器初始化过程

C. 提高非线性系统建模精度

D. 减少传感器数量

15、在组合导航模型中，δvn 通常表示的是（D）

A. 速度在n系下的绝对值

B. n系下的加速度扰动

C. n系下的速度测量噪声

D. n系下的速度误差

16、在EKF（扩展卡尔曼滤波）用于INS/GNSS组合导航时，状态方程中的过程噪声主要来源于？（C）

A. 卫星钟差

B. 电离层延迟

C. 惯性测量单元（IMU）的陀螺和加速度计噪声

D. GNSS接收机的码跟踪误差

17、以下哪种组合导航模式具备最强的抗干扰能力和最高的系统集成度？（D）

A. 松耦合INS/GNSS

B. 非耦合INS与GNSS独立运行

C. 紧耦合INS/GNSS

D. 深耦合INS/GNSS

18、以下哪项不是深耦合（Deeply Coupled）INS/GNSS系统的优势？（D）

A. 提高抗干扰能力

B. 改善动态性能

C. 加快卫星重捕获速度

D. 降低对GNSS接收机硬件的要求

19、在无人平台惯性/卫星组合导航系统中，采用松耦合方式的主要特点之一是？（C）

A. 直接利用原始伪距和载波相位观测值

B. 显著提高系统对多路径效应的抑制能力

C. 对GNSS接收机输出的位置和速度信息进行融合

D. 能够在卫星信号失锁期间继续提供高精度导航解

20、以下哪项不是EKF用于车载组合导航中的典型状态变量？（B）

A. 位置误差

B. 车轮半径

C. 速度误差

D. 姿态误差

21、在长航时导航实验中，SINS/ODO-EKF相比纯航位推算的优势是什么？（A）

A. 显著降低位置误差发散

B. 提升车速测量精度

C. 完全消除姿态漂移

D. 无需初始对准

22、在车载惯性里程计组合导航中，里程计提供的主要观测量是？（D）

A. 角速度

B. 姿态角

C. 线加速度

D. 速度信息

23、扩展卡尔曼滤波（EKF）在惯性/里程计组合导航中的主要作用是什么？（C）

A. 直接测量姿态角

B. 提高里程计脉冲频率

C. 估计系统状态误差并进行校正

D. 替代惯性测量单元

24、在无人潜航器（AUV）的惯性/多普勒组合导航系统中，DVL的主要作用是什么？（C）

A. 测量AUV的姿态角

B. 提供AUV的绝对位置信息

C. 测量AUV相对于海底的速度

D. 校正惯性导航系统的重力误差

25、在AUV组合导航系统中，USBL主要用于提供哪种类型的观测信息？（C）

A. 速度增量

B. 深度信息

C. 相对于水面基站的相对位置

D. 航向角

26、在基于EKF的AUV组合导航系统中，状态向量通常不包括以下哪一项？（C）

A. 姿态误差

B. 速度误差

C. 加速度

D. 陀螺零偏

27、MSCKF算法的核心思想是基于什么机制来融合视觉与惯性数据？（C）

A. 直接法光流匹配

B. 单帧特征点三角化

C. 滑动窗口中的多帧特征重投影误差最小化

D. 全局SLAM地图优化

28、在无人平台惯性视觉组合导航中，IMU的主要作用是什么？（D）

A. 提供环境纹理信息

B. 识别道路标志

C. 检测静态障碍物

D. 测量角速度和加速度

29、以下哪个特征提取算法不属于角点检测类别？（B）

A. Harris

B. SURF

C. FAST

D. Shi-Tomasi

30、Google Tango项目主要采用了哪种类型的视觉惯性导航方法？（D）

A. SLAM前端+图优化后端

B. 纯视觉里程计

C. 松耦合视觉/IMU融合

D. 基于MSCKF的紧耦合滤波方法

31、在视觉惯性系统中，为何需要进行IMU与相机的时间同步标定？（C）

A. 避免图像模糊

B. 减少IMU噪声

C. 确保IMU积分结果能准确对应图像采集时刻

D. 提高图像分辨率

二、多选题

1、在平台式惯性导航系统中，稳定平台通常可以稳定在哪些坐标系中？（ABC）

A. 惯性坐标系（Inertial Frame）

B. 地球坐标系（Earth Frame）

C. 当地水平坐标系（Local Navigation Frame）

D. 载体坐标系（Body Frame）

2、关于DVL（多普勒速度计）的描述，正确的是？（ABE）

A. 可测量水下载体相对于海底的速度

B. 依赖于声波多普勒效应

C. 在静止流体中无法工作

D. 测量精度不受深度影响

E. 通常与INS组合用于水下导航

3、传递对准的基本步骤包括哪些？（AE）

A. 粗对准：复制主惯导位姿速度信息

B. 主惯导自主导航

C. 删除所有误差源

D. 子惯导独立初始化

E. 精对准：通过滤波估计残余误差

4、在车载传递对准中，以下说法正确的是？（ABC）

A. 航向角变化对杆臂误差可观测性提升最明显

B. 可通过方差抑制防止天向加速度计零偏过度收敛

C. 滚动角和俯仰角变化对天向杆臂可观测性较差

D. 安装误差角估计不依赖主惯导精度

5、在传递对准的精对准阶段，可用于滤波估计的观测量包括？（ACD）

A. 主子惯导之间的速度差

B. 主子惯导之间的角速度差

C. 主子惯导之间的位置差

D. 主子惯导之间的姿态差

6、影响传递对准性能的核心因素有哪些？（ACD）

A. 载体的机动程度

B. 子惯导的采样频率

C. 主惯导的初始对准精度

D. 动态挠曲变形的建模准确性

7、关于平台式惯导系统（Gimbaled INS）与捷联式惯导系统（Strap-down INS）的区别，下列说法正确的有？（ABC）

A. 平台式系统通过机械稳定平台隔离载体角运动

B. 平台式系统结构复杂但计算负担较小

C. 捷联式系统将惯性元件直接固连于载体上

D. 捷联式系统无需姿态解算即可输出导航信息

8、关于粗对准与精对准的关系，下列描述正确的有？（ABC）

A. 粗对准为精对准提供初始姿态估计

B. 粗对准精度直接影响精对准的收敛速度

C. 精对准通常采用滤波方法进一步修正姿态误差

D. 两者可以独立进行，顺序无关

9、以下哪些因素会影响解析粗对准的精度？（ABCD）

A. 加速度计噪声

B. 载体是否完全静止

C. 陀螺噪声

D. 纬度高低

10、在静基座精对准中，可以作为滤波器观测量的有？（AC）

A. 零速度

B. 重力加速度

C. 已知位置

D. 地球自转角速度

11、下列哪些项属于EKF在SINS/GPS组合导航中的典型状态变量？（ABDE）

A. 速度误差δv

B. 姿态误差角δϕ

C. GPS时钟漂移率

D. 位置误差δr

E. 陀螺零偏εb

​

12、以下关于速度误差定义的说法正确的是？（ABE）

A. 变换后定义在同一导航系下进行

B. 传统定义基于不同导航系下的速度差

C. 两种定义在数学上完全等价

D. 传统定义更适用于高动态环境

E. 变换后定义消除了比力项影响

13、下列关于传统EKF-INS-NED模型局限性的描述正确的是？（ABE）

A. 系统矩阵中包含比力项，受动态环境影响大

B. 在准静态环境下可能出现航向角发散

C. 必须依赖GNSS信号

D. 无法进行位置估计

E. 对大失准角初始化适应性差

14、在大失准角条件下，状态变换如何提升滤波性能？（BDE）

A. 引入额外的GNSS观测

B. 通过非线性误差变量保持模型一致性

C. 增加陀螺零偏阶数

D. 利用约束关系分解耦合误差

E. 避免小角度假设失效

15、以下哪些因素会影响INS/GNSS组合导航系统的性能？（ABDE）

A. GNSS卫星几何分布（DOP）

B. IMU传感器精度

C. 环境温度

D. 滤波器设计

E. 组合模式

16、下列哪些属于GNSS/INS组合导航的常见集成等级？（ABDE）

A. 松耦合

B. 非耦合

C. 全耦合

D. 紧耦合

E. 深耦合

17、以下哪些因素会影响里程计速度测量的精度？（ABE）

A. 路面打滑

B. 轮胎磨损

C. 卫星可见数不足

D. 车速过快

E. 里程计刻度因子误差

18、以下哪些是INS/里程计组合导航的优点？（ACD）

A. 抑制INS误差随时间累积

B. 无需外部信号即可长时间高精度定位

C. 适用于城市峡谷环境

D. 提供连续的速度和姿态输出

E. 完全消除陀螺漂移

19、下列哪些传感器可用于深海无人潜航器的水下组合导航系统？（ABDE）

A. 惯性测量单元（IMU）

B. 多普勒计程仪（DVL）

C. GNSS接收机

D. 超短基线（USBL）系统

E. 深度传感器

20、在AUV导航系统中，为什么需要考虑杆臂效应？（ABC）

A. 传感器分布不在同一位置

B. 运动过程中产生速度差异

C. 姿态变化引起位置偏移

D. 影响DVL与INS的数据同步

E. 导致观测延迟

21、以下哪些因素会影响视觉惯性导航系统的精度？（BDE）

A. 相机曝光时间长短

B. IMU零偏稳定性

C. 地球自转角速度

D. 特征点分布均匀性

E. 环境光照变化

22、以下哪些模块属于典型的视觉惯性导航前端处理流程？（AB）

A. 特征提取与匹配

B. IMU预积分

C. Kalman滤波预测

D. 后端非线性优化

E. 位姿图构建

23、下列关于KLT光流的说法正确的是？（ABD）

A. 基于灰度不变假设

B. 适用于小位移跟踪

C. 属于描述子匹配方法

D. 可用于特征点连续追踪

E. 必须配合FAST角点使用

24、在视觉惯性系统中，RANSAC主要用于解决什么问题？（AB）

A. 估计基础矩阵或本质矩阵

B. 剔除误匹配特征点

C. 校正IMU安装角度

D. 优化全局位姿图

E. 选择最优特征子集

三、判断题

1、方向余弦矩阵有9个参数，但只有3个是独立的。（ √ ）

2、等效旋转矢量与四元数之间可以相互转换。（ √ ）

3、在惯性系中，地球自转角速度ωie对载体的导航方程没有直接影响。（ √ ）

4、在捷联惯导中，加速度计的输出可以直接作为导航方程中的加速度项ai使用。（ × ）

5、EKF可以直接应用于强非线性系统而无需任何近似处理。（ × ）

6、动态挠曲变形角通常被建模为二阶马尔可夫过程，但在实际中常被简化忽略。（ √ ）

7、传递对准的观测模型中，姿态差可以直接用欧拉角相减得到。（ × ）

8、载体不做机动时，传递对准仍能有效估计杆臂误差。（ × ）

9、使用位置作为观测量比使用速度更能加快滤波器收敛速度。（ × ）

10、双位置精对准通过改变系统物理构型，使滤波模型变为时变系统，有利于提升可观测性。（ √ ）

11、在EKF中，系统矩阵F是对非线性系统函数进行泰勒展开后的一阶偏导数矩阵。（ √ ）

12、状态变换不会改变系统的物理本质，仅改变数学描述形式。（ √ ）

13、ST-EKF模型不适用于静基座对准场景。（ × ）

14、状态变换能够提升滤波器对模型不确定性的容忍度。（ √ ）

15、EKF的状态转移矩阵F是常数矩阵，不随时间变化。（×）

16、惯性导航系统可以在没有GNSS信号的情况下长期保持高精度导航。（ × ）

17、松耦合INS/GNSS系统在GNSS信号失锁后无法继续提供导航解。（ × ）

18、深耦合系统可以将INS辅助信息注入GNSS接收机的跟踪环路。（ √ ）

19、轮式里程计可以直接测量车辆的横向速度。（ × ）

20、里程计的标定可以消除其所有测量误差。（ × ）

21、里程计速度可用于替换惯性导航中的加速度积分以减少误差。（ √ ）

22、EKF的观测方程中，速度观测量通常为惯导解算速度与里程计速度之差。（ √ ）

23、DVL可以在深海环境中提供绝对位置信息。（ × ）

24、USBL系统可以在水下实现AUV的三维定位。（ √ ）

25、EKF可以通过非线性观测模型直接处理USBL的斜距和方位角观测。（ √ ）

26、在AUV长时间水下航行中，仅依靠INS即可维持高精度导航。（ × ）

27、USBL系统可以完全替代DVL的功能。（ × ）

28、FEJ技术能够有效缓解EKF中的线性化不一致问题。（ √ ）

四、填空题

1、DVL利用▁▁▁▁▁效应测量载体相对于海底的速度。（多普勒）

2、在陀螺罗盘法中，若纬度升高，则东向陀螺的观测灵敏度▁▁▁▁▁（填“增强”或“减弱”）。（减弱）