学号：                姓名：               学院：                年级：              专业：

-------------------------------------------------      密    －     封    －     线     ------------------------------------------------------

学号：                姓名：               学院：                年级：              专业：

-------------------------------------------------      密    －     封    －     线     ------------------------------------------------------

国防科技大学2020—2021学年春季学期

《计算机硬件技术基础》考试试卷（A卷）

考试形式：  闭卷     考试时间：   120   分钟   满分：   100   分。

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

| 得分 | 一、选择填空（共15小题，每小题1分，共15分） |
| --- | --- |

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B或C）填入下表。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 以下关于CPU的说法，错误的是_________。

A. CPU是中央处理单元的简称			B. CPU由运算器和控制器两大部分组成

C. CPU能直接为用户解决各种实际问题

2. 以下关于冯.诺依曼结构计算机，说法错误的是__________。

A. 硬件上由运算器、控制器、存储器、输入和输出设备五大部分组成

B. 程序和数据分存于程序存储器和数据存储器

C. 控制器按指令流驱动方式工作

3. MCS-51单片机在片外扩展存储器或I/O接口情况下，仍能用作并行I/O口的是_________口。

A. P0						B. P1						C. P2

4. 对存储器或I/O端口执行读或写操作时，CPU首先要送出的是________信号。

A. 地址						B. 数据						C. 读/写控制

5. 某SRAM芯片的容量是8K×8位，除了电源和地外，则该芯片引出线的最小数目是_________。

A. 22						B. 23						C. 24

6. 任何微机I/O接口电路中，都有数据缓存、__________和读/写控制三个基本功能。

A. 数据变换              	B. 中断控制             	C. 寻址

7. 采用存储器映像I/O编址时，CPU对存储单元和I/O端口的访问是通过________来区分的。

A. 不同的读/写控制逻辑		B. 不同的地址编码			C. 不同的操作指令

8. 从硬件角度而言，采用硬件最少的数据传送方式是________。

A. 中断传送					B.查询传送					C.无条件传送

9. 全互锁异步总线协定与同步总线协定相比，具有_________的优点。

A. 可靠性高，适应性好     			B. 传输速度快，适应性好

C. 可靠性高，传输速度快

10. 8254在计数过程中，若要读取计数工作单元CE中的计数值，需先写一个________，然后再分一次或二次读入计数结果。

A．锁存命令				B. 读回命令					C. 锁存命令或读回命令

11. 当CPU向8255写入按位置位/复位控制字时，8255端口选择线A1、A0的状态应为________。

A. 0、1						B. 1、0						C. 1、1

12. 若要在MCS-51单片机中扩展一个4行×4列非编码键盘，则需用_________个并行I/O口构成。

A. 1							B. 2							C. 1或2

13. 串行通信中，为确保数据的正确发送和接收，收/发双方必须_________。

A. 遵循双方约定的通信协议			B. 采用相同的收/发时钟

C. 采用比发送时钟更高频率的接收时钟

14. 某12位的A/D转换器，内部无三态可控的数据寄存器，这时要与8位微机接口，至少需外加________级三态缓冲寄存器。

A. 2							B. 1							C. 0

15. ADC采用延时等待方式与CPU的接口时，对转换结束信号EOC的使用规定是________。

A. 用EOC作中断请求信号			B.  用EOC作查询的状态信号

C. 无需使用EOC

| 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 得分 | 二、对错判断（共15小题，每小题1分，共15分） |
| --- | --- |

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 微机采用三总线互连，其结果是简化了微机的系统结构，使微机系统更易于维护和扩充。

2．在三种基本I/O同步控制方式中，以程序查询式最好，中断驱动式次之，DMA式最差。

3. 虚拟存储器技术的引入，使CPU可寻址的存储空间范围几乎扩展到无穷大。

4. 无论何种微处理器，均支持存储器映象I/O编址，但不一定支持隔离I/O编址。

5. 在存储器和I/O接口的三种片选译码方案：线选法、部分译码法和全译码法中，全译码法存储空间利用率最高，译码速度最快。

6. 并行总线仲裁相比于“菊花链”总线仲裁，响应速度快、容错性好，但不易扩充。

7. 三态门接口具有数据“隔断”功能，所以既可用作输入接口也可用作输出接口。

8. MCS-51单片机没有专门的地址、数据和读/写控制线，所以用它构成应用系统时，只能使用内部自带的接口电路，而不能外扩其他I/O接口。

9. 通常，在中断服务程序中有一函数调用enable()，其作用是开放高一级的INTR中断，允许中断嵌套。

10. 8254有6种工作方式，每种方式均必须使GATE信号为高电平，计数器才能工作。

# 11. 当编程设置8255各并口工作方式时，端口选择线A0、A1的状态应为1、1，而读/写控制信号RD、WR的状态则应为0和1。

# 12. 所谓并行接口和串行接口，顾名思义，就是指I/O接口与CPU和外设之间的通信方式都是一个为并行，一个为串行。

13．建立模拟输入通道时，实际只有ADC及与CPU的接口是必不可少的，其他器件，如采样保持器和模拟多路开关则根据应用可选。

14. 从同步因素考虑，ADC与CPU的接口可分为：中断式、查询式、DMA式和延时等待式4种。

15. DAC与CPU接口时，其数据寄存器是否要采用多级缓冲寄存器结构取决于DAC位数n与CPU数据总线位数m的相对关系，当n>m时，无需使用多级缓冲寄存器结构。

| 得分 | 三、作业重做（共3小题，共20分） |
| --- | --- |

1.（6分）何谓存储器位扩展？何谓存储器字扩展？当用户购买内存条进行内存扩充时，是在进行何种存储器扩展？

2.（6分）什么叫I/O端口和I/O操作？“I/O操作就是I/O设备操作”的说法对不对？为什么？

3.（8分）用如图T.1所示的74LS138译码器设计一个I/O端口译码电路，使CPU能寻址四个地址范围：①2c0h～2cfh，②2d0h～2dfh，③2e0h～2efh，④2f0h～2ffh。（假定在AT标准I/O地址空间扩展，禁止DMA操作期间译码，允许增加必要的门电路；要求画出地址位分配表）。

图T.1 74LS138译码器

A

B

C

G1

图T.1 74LS138译码器

A

B

C

G1

| 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 得分 | 四、实验重做（共10个错，每改正1个错误2分，共20分） |
| --- | --- |

图T.2是某同学做定时器和并行接口实验时设计的秒时钟电路。8254的OUT1接系统总线的IRQ5，用于产生周期性的秒定时中断信号。8255的A口和B口分别接一共阳极8段数码管，构成2位LED显示器。下列程序实现秒表功能，它通过秒个位和秒十位计数器记录秒值并显示在LED显示器上，计满60秒计数器清0，重新计数。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知系统IRQ0～IRQ7对应的向量号为0x08～0x0f，中断结束命令和中断屏蔽寄存器地址分别为0x20和0x21，8254、8255方式控制字和中断屏蔽字格式分别如图T.3、图T.4和图T.5所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序中各有5处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并给予纠正。

a

a

驱

动

器

驱

动

器

PB0

PB0

D7～D0

A0

A1

D7～D0

A0

A1

D15～D8

A0

A1

D15～D8

A0

A1

…

…

…

…

阳极

阳极

…

…

dp

dp

PB7

PB7

秒十位

秒十位

+5V

+5V

RESET

RESET

a

驱

动

器

…

dp

a

驱

动

器

…

dp

…

…

PA0

PA0

…

…

地

址

译

码

器

地

址

译

码

器

A9

～

A4

A9

～

A4

0x1b0

0x1b0

阳极

阳极

PA7

PA7

8255

8255

秒个位

秒个位

0x1a0

0x1a0

A0

A1

D7～D0

A0

A1

D7～D0

1024Hz

1024Hz

+5V

+5V

CLK 0

GATE 0

OUT0

CLK 1

GATE 1

OUT1

CLK 0

GATE 0

OUT0

CLK 1

GATE 1

OUT1

AEN=0

AEN=0

0x190

0x190

0x180

0x180

8254

8254

A0

A1

A0

A1

D7～D0

D7～D0

IRQ5

IRQ5

图T.2 基于LED显示的电子时钟电路

图T.2 基于LED显示的电子时钟电路

图T. 3  8254控制字格式

选计数码制：

0: 二进制数

1:  BCD数

选工作方式：

000 方式0

001 方式1

10 方式2

11 方式3

100 方式4

101 方式5

选计数通道：

00 计数通道0

01 计数通道1

10 计数通道2

11 读回命令

选读/写格式：

00锁存CE值

01只读写低字节

10只读写高字节

11先读写低字节，再读写高字节

BCD

SC1

SC0

RW1

RW0

M2

M1

M0

D0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

图T. 3  8254控制字格式

选计数码制：

0: 二进制数

1:  BCD数

选工作方式：

000 方式0

001 方式1

10 方式2

11 方式3

100 方式4

101 方式5

选计数通道：

00 计数通道0

01 计数通道1

10 计数通道2

11 读回命令

选读/写格式：

00锁存CE值

01只读写低字节

10只读写高字节

11先读写低字节，再读写高字节

BCD

SC1

SC0

RW1

RW0

M2

M1

M0

D0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D3

D2

D1

D0

1

D6

D5

D4

图T.4  8255方式控制字

PC3～0方向

0：输出

1：输入

B口方向  0：输出

1：输入

B口方式：0：方式0

1：方式1

A口方式：

00：方式0

01：方式1

1×：方式2

A口方向

0：输出

1：输入

PC7～4方向：0  输出

1  输入

B组

A组

D3

D2

D1

D0

1

D6

D5

D4

图T.4  8255方式控制字

PC3～0方向

0：输出

1：输入

B口方向  0：输出

1：输入

B口方式：0：方式0

1：方式1

A口方式：

00：方式0

01：方式1

1×：方式2

A口方向

0：输出

1：输入

PC7～4方向：0  输出

1  输入

B组

A组

D3

D2

D1

D0

D7

D6

D5

D4

IRQ3

IRQ2

IRQ1

IRQ0

IRQ7

IRQ6

IRQ5

IRQ4

IRQi=0，开中断；=1，关中断

图T.5 中断屏蔽字格式

D3

D2

D1

D0

D7

D6

D5

D4

IRQ3

IRQ2

IRQ1

IRQ0

IRQ7

IRQ6

IRQ5

IRQ4

IRQi=0，开中断；=1，关中断

图T.5 中断屏蔽字格式

#include "stdio.h"

#include "dos.h"

#define IRQ5 	0x0d                 		/* 定义IRQ5对应的中断向量号 */

#define CS8254 	0x190              			/* 定义8254基地址 */

#define CS8255 	0x1b0              			/* 定义8255基地址 */

/* 0～9共阳极显示段码 */

unsigned char segpt[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};

void interrupt  handler(void);

unsigned char Time_H=0, Time_L=0;       		/* 定义时钟十位和个位计数器 */

main(){

void interrupt (*oldhandler)(void)；

char temp;

disable();									/* 关中断 */

oldhandler = getvect(IRQ5);					/* 获取系统中断向量 */

setvect(IRQ5, handler); 					/* 设置新的中断向量 */

temp=inportb(0x21); 						/* 读系统中断屏蔽字 */

outportb(0x21, temp&0xef); 				/* 开IRQ5中断 */

outportb(	CS8254+3,0x75);					/* 设置通道1计数工作方式  */

outportb(	CS8254+1,0x24)	;				/* 写通道1计数值  */

outportb(	CS8254+1,10);

outportb(	CS8255+3,0x92);					/* 初始化8255 */

outportb(	CS8255,0xff); 					/* 关显示  */

outportb(	CS8255+1,0xff);

enable();									/* 开中断 */

while(!kbhit()); 							/* 无键按下，循环 */

setvect(IRQ5, oldhandler); 					/* 恢复系统中断向量和屏蔽字 */

outportb(0x21,temp);

}

void interrupt handler(void){						/* 秒中断处理程序 */

Time_L ++;								/* 秒计数器个位加1 */

if(Time_L >10) {

Time_L=0; Time_H ++;					/* 秒计数器个位清0、十位加1 */

if(Time_H >5)

Time_H=0;							/* 秒计数器十位清0  */

};

outportb(CS8255+1, segpt[Time_H]);			/* 显示秒值十位 */

outportb(CS8255+2, segpt[Time_L]);			/* 显示秒值个位 */

outportb(0x20,0x20); 						/* 发中断结束命令 */

}

| 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 得分 | 五、单片机应用（8分，每空1分） |
| --- | --- |

如图T.6所示为某同学用89C52单片机和ADC0809构成的数据采集系统。ADC0809模拟输入通道分接8路模拟信号，89C52的P2口用于输入A/D转换结果；P0.0、P0.1和P0.2用于选择模拟输入通道；P1.6用于产生正脉冲选通道和启动A/D转换；P1.7产生输出允许信号，为高电平使ADC0809送出转换结果。系统采用中断方式采集数据，转换结束利用EOC产生的正跳变反向后经INT0引脚向89C52发中断请求，在中断程序读取转换结果。

图T.6 用单片机和ADC0809构成的数据采集系统

D0～D7

ADDA

ADDB

ADDC

EOC

ALE

START

OE

IN0

IN1

IN2

IN7

P2

P0.0

P0.1

P0.2

INT0

500kHz

CLK

89C52

ADC0809

1

P1.6

P1.7

v0

v1

v2

v7

图T.6 用单片机和ADC0809构成的数据采集系统

D0～D7

ADDA

ADDB

ADDC

EOC

ALE

START

OE

IN0

IN1

IN2

IN7

P2

P0.0

P0.1

P0.2

INT0

500kHz

CLK

89C52

ADC0809

1

P1.6

P1.7

v0

v1

v2

v7

下列程序用中断方式对8路模入通道巡回采集1次，并将结果存入Buf开始的数据缓冲区。根据程序提示，将程序补充完整。

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

sbit START= ①          ;					// 定义启动转换位

sbit OE= P1^7;								// 定义输出允许位

uchar   	Count=0, Buf [8];						// 定义通道计数器和数据缓冲区

void main(void){

IT0 = 1;             	      			// 设置INT0为边沿触发

EX0= 1; EA = 1;      					// 允许INT0中断和开系统中断

P2=②          ;    	      			// 置P2口输入

P0=Count;    	      					// 选择初始通道

START=0; START=1; START=0;			// 启动A/D转换

OE=③	    ；							// 允许输出结果

while(④            ); 					// 8个通道未采集完等待

}

void int0Func(void)  interrupt  ⑤     			// 定义INT0中断采集程序

{ Buf [Count++ ]=⑥        ; 					// 输入并保存转换结果

if(Count<8){

P0=⑦          ; 						// 选择当前通道

⑧           ; START=0; 				// 启动A/D转换

}

}

| 得分 | 六、接口软件分析（8分） |
| --- | --- |

已知8254的应用电路如图T.7所示。相应的初始化程序如下：

outportb(0x183,0x96);

outportb(0x183,0x65);

outportb(0x181,0x10);

outportb(0x182,0x64);

已知8254的控制字如图T.3所示，试分析：

（1）（4分）8254的计数器1和计数器2各输出什么波形，画出波形示意图。

（2）（4分）写入8254计数器1和计数器2的计数值为多少？输出波形的频率各是多少？

0x180

D7～D0

A0

A1

GATE2

GATE1

8254

DB7～0

CLK2

OUT2

CLK1

OUT1

+5V

2.5MHz

A0

A1

图T.7  8254应用电路

0x180

D7～D0

A0

A1

GATE2

GATE1

8254

DB7～0

CLK2

OUT2

CLK1

OUT1

+5V

2.5MHz

A0

A1

图T.7  8254应用电路

| 得分 | 七、键盘接口分析与编程（14分） |
| --- | --- |

学号：                姓名：               学院：                年级：              专业：

-------------------------------------------------      密    －     封    －     线     ------------------------------------------------------

学号：                姓名：               学院：                年级：              专业：

-------------------------------------------------      密    －     封    －     线     ------------------------------------------------------

图T.8为某同学实验时设计的一个行扫描键盘接口，地址线用于输出行扫描信号，三态门接口用于输入列状态。回答问题：

0

B

C

A

8

9

D

7

5

6

E

4

2

3

F

1

A3

A2

A1

A0

D0

D1

D2

D3

≥1

A9

A8

A7

A6

A5

A4

AEN

+5V

图T.8 行扫描键盘接口

0

B

C

A

8

9

D

7

5

6

E

4

2

3

F

1

A3

A2

A1

A0

D0

D1

D2

D3

≥1

A9

A8

A7

A6

A5

A4

AEN

+5V

图T.8 行扫描键盘接口

0行

1行

2行

3行

0行

1行

2行

3行

0列 1列 2列 3列

0列 1列 2列 3列

（1）（4分）根据图中译码电路，画出地址位分配表，分析给出三态门接口地址范围。

（2）（5分，每空1分）在（1）基础上，根据行扫描识别按键的基本原理，确定判断是否有键按下的扫描地址和4个行扫描地址，按提示填入下面空白。

#define  APORT  ①_________		/* 定义判断是否有键按下的扫描地址 */

#define  Row0    ②_________       /* 定义第0行扫描地址 */

#define  Row1    ③_________       /* 定义第1行扫描地址 */

#define  Row2    ④_________       /* 定义第2行扫描地址 */

#define  Row3    ⑤_________       /* 定义第3行扫描地址 */

（3）（5分，每空1分）下列程序判断是否有键按下，有键按下返回按键所在列的列号，否则返回数值16。根据程序提示将程序补充完整。（用到扫描地址使用（2）定义的符号）

char key_col(){

char status,col;

int count=0xffff;

status=inportb(⑥_________);    			/* 扫描所有行并输入列状态 */

if(status&⑦_______!=0x0f){ 			/* 有键按下 */

while(count) ⑧________;				/* 延时去抖动 */

status= inportb(APORT)&0x0f；		/* 输入4个列的状态 */

switch(status){ 						/* 确定列号 */

case 0x07:       col=3;break;		/* 按键在第3列 */

case ⑨________: col=2;break;

case 0x0d:       col=1;break;

case ⑩________: col=0;break;

default:         col=16;break; 		/* 抖动信号，返回16 */

}

} else col=16; 							/* 无键按下，返回16 */

return(col);

}