学号：                姓名：               学院：                年级：              专业：

-------------------------------------------------      密    －     封    －     线     ------------------------------------------------------

国防科技大学2020—2021学年春季学期

# 《计算机硬件技术基础》考试试卷（B卷）

考试形式：  闭卷     考试时间：   120   分钟   满分：   100   分。

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

| 得分 | 一、选择题（共15小题，每小题1分，共15分） |
| --- | --- |

下列每小题提供的三个答案中，只有一个正确。请选择正确答案的编号（A、B或C）填入下表。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 以下关于MCS-51系列单片机的说法，正确的是_________。

A. MCS-51单片机采用程序和数据共存的存储结构

B. 与PC相同，MCS-51单片机也支持隔离I/O端口编址方式

C. MCS-51外扩片外存储器或I/O接口时，P0口提供8位数据线

2. 利用容量为4K×2bit的SRAM芯片构成从A4000H到B3FFFH的内存，用这样的芯片需要________。

A．64片					B. 32片					C. 16片

3. 采用中断方式和DMA方式实现输入/输出的共同特点是：I/O操作均由___________。

A. 硬件完成      			B. 硬件引发        		C. 软件完成

4. 在总线信号的分类中，基本信息总线是指地址总线（AB）、数据总线（DB）和___________线。

A. 总线请求					B. 中断请求				C. 读/写控制

5. 当使用存储单元数不足存储器容量的芯片构成内存系统时，必须进行__________。

A. 位扩展	   				B. 字扩展     			C. 字、位全扩展

6. Pentium总线周期定义信号、和的状态为1、0和0时，表明处理器当前执行的是________操作。

A. 存储器读					B. I/O读					C.I/O写

# 7. “菊花链”总线仲裁相比于并行总线仲裁，具有________的特点。

A.  简单、易扩充			B.  简单、响应速度快		C.  简单、可靠

8. 某微机接口电路中，要设置8个只读寄存器、6个只写寄存器和4个可读可写寄存器，一般应为它至少提供________个端口地址。

A. 12						B. 14						C. 18

9. 在8086微机的中断服务程序中，为了允许中断嵌套，通常在完成现场保护、开始中断处理前会调用________函数。

A. enable()					B. outportb(0x20,0x20)			C. disable()

# 10. 当8253/8254工作在方式1时，门控信号GATE从高变为低电平后，对计数器的影响是_________。

A．重新触发计数						B．暂停现行计数工作

C．不影响本次计数

11. 某一应用系统中采用8254的计数器1作频率发生器，计数器1的计数时钟频率为1.2775MHz，欲使它输出一个频率为2500Hz的信号，则在初始化时，送到计数器1的计数初值应为________。

A．0x00ff						B. 0x01ff					C. 0x02ff

12．8255有三种可编程设置的工作于方式：方式0、方式1和方式2，但A、B和C三个并口中实际只有_________支持这三种工作方式。

A.  A口     				B.  B口					C.  C口

13. 若要在MCS-51单片机中使用8段数码管扩展8位动态数字显示，需用_________个并行I/O口构成。

A. 1							B. 2							C. 1或2

# 14. 当ADC的分辨率（位数）大于CPU数据总线的位数时，在ADC数据输出与CPU之间应采用_________级数据缓存器结构，来输入A/D转换结果。

A. 0						B. 1						C. 2或多

15. 若要在MCS-51中扩展一片DAC0832构成1路模拟输出通道，最简单的方法是让DAC0832工作于_________方式，而用MCS-51的某个并行I/O口作数据寄存器。

A.单缓冲      				B. 双缓冲					C. 直通

| 得分 | 二、对错判断题（共15小题，每小题1分，共15分） |
| --- | --- |
| 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ |  |

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 微型计算机工作的过程本质上就是执行一个特定指令序列的过程。而每执行一条指令都包括取指令、分析指令和执行指令三个阶段。

2. I/O设备是微机系统（或微机应用系统）的基本组成部分，但它们不能直接与CPU相连，需要通过接口才能相连。

3. 并串行二维总线仲裁的特点是：主控器分组，组内使用串行仲裁，而组间使用并行仲裁。

4. MCS-51单片机提供了2个外部中断请求信号INT0和INT1，它们均可通过编程设置为边沿触发或电平触发。

5. 任何微机接口电路，都具有数据缓存、寻址和数据变换三个基本功能。

6. 就接口与CPU之间的通信来说，无论并行接口还是串行接口，均以并行方式传送数据。

7. 各种存储器芯片都有地址线、数据线、片选线和读/写控制线4类外部引脚，其中地址线的位数决定了该芯片存储单元的个数。

8. PC系统总线上的控制信号和的作用是控制I/O操作的类型，它们不允许同时有效。

9. 	总线握手的作用是在主模块取得总线占用权之后，确保主模块和从模块之间实现正确的寻址和可靠的传数。

10. 	8255方式0是一种基本的I/O方式，它既不支持中断式输入/输出，也不支持有条件的应答式输入/输出。

11. 	8254处于计数过程时，CPU对它装入新的计数初值，其结果将立即改变当前的计数过程。

12. 利用MCS-51的并行I/O口扩展非编码键盘时，只能采用行/列扫描法，不能采用线反转法。

13. 若用ADC0809构成多路模拟信号采集系统，必须使用地址线通过译码，经过内部的八通道模拟多路开关选择输入模拟信号的通道。

14. 对于直接输出的是电流信号的DAC来说，若要得到电压输出，需在电流输出端外加一级反向跟随运算电路。

15. DAC1210是12位的D/A转换器，虽然其内含多级数据寄存器，但是与8位CPU接口时仍需外加接口芯片。

| 得分 | 三、作业重做（共18分） |
| --- | --- |

1.（6分）某微机系统的存储器地址空间为A8000H～BFFFFH，若采用8K×1位的SRAM芯片构成，回答以下问题：

（1）（2分）系统存储容量为多少；

（2）（2分）组成该存储系统共需该类芯片多少个；

（3）（2分）整个系统应分为多少个芯片组。

2.（6分）为什么输入接口的数据缓冲寄存器必须有三态输出功能，而输出接口的却不需要?

图T.1 板选译码电路

3.（6分）已知PC机系统中某接口板的板地址译码电路如图T.1所示。现希望该板的地址范围为0x280～0x287，请确定DIP开关各位的状态（打开或闭合）。（要求给出分析过程）

| 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 得分 | 四、实验重做（20分） |
| --- | --- |

下面是某同学做ADC应用实验时设计的ADC接口电路（图T.2）和相应的接口驱动程序。接口的工作原理是：通过写操作在ALE和START控制端产生正脉冲同时选择通道和启动A/D转换；一旦转换结束，利用EOC从低到高的跳变，通过IRQ7向CPU发中断请求；通过读操作在OE控制端产生正脉冲，ADC0809将结果送至数据线上。他希望用中断方式连续采集100个Vi数据，并将采集的结果存放在从BUF开始的内存缓冲区中。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知PC系统中断结束命令字和中断屏蔽字的端口地址分别为0x20和0x21，系统IRQ0～IRQ7对应的向量号为0x08～0x0f，中断请求采用边沿触发，中断屏蔽字格式如图T.3所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，硬件和程序中分别各有5处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中存在的错误，说明错误原因，并给予纠正。

D15～D8

图T.2  ADC0809与CPU的接口

D7～D0

EOC

ADDC

ADDB

ADDA

START

ALE

OE

ADC0809

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

CLOCK

0x1b0～0x1bf

+5V

IRQ7

&

&

A6

A5

A4

A9

AEN

A8

A7

G1

C

B

A

74LS138

&

Vi

500kHz

+5V

IRQ3

IRQ2

IRQ1

IRQ0

IRQ7

IRQ6

IRQ5

IRQ4

IRQi=

0  开中断

1  关中断

图T.3 中断屏蔽字格式

#include "stdio.h"

#include "dos.h"

#define cs0809  0x1b0                  	/* 定义0809基地址 */

#define IRQ7   0x0e                  	/* 定义中断向量号 */

void interrupt handler(void);          		/* 定义中断处理程序 */

unsigned char buf[100],count=0;

main(){

unsigned char temp;

void interrupt (*oldhandler)(void);

disable();                          	/* 关中断 */

oldhandler = getvect(IRQ7);           	/* 保存系统中断向量 */

setvect(IRQ7, handler);               	/* 设置新的中断向量 */

temp=inportb(0x21);                 	/* 读取系统中断屏蔽字 */

outportb(0x21,temp&0xbf);        		/* 设置新的中断屏蔽字,开IRQ7中断 */

outportb(cs0809,0);					/* 启动A/D转换 */

disable();

while(count<0x100); 					/* 未采集完，循环等待 */

setvect(IRQ7, oldhandler);           	/* 恢复原系统中断向量和中断屏蔽字 */

outportb(0x21,temp);

}

void interrupt handler(){       				/* 中断服务程序 */

buf[count]=inportb(cs0809);

count++;

if(count>100)

outportb(cs0809,0x03);				/* 启动下一次A/D转换 */

outportb(0x20,0x20);               	/* 发中断结束命令 */

}

| 学号： 姓名： 学院： 年级： 专业： ------------------------------------------------- 密 － 封 － 线 ------------------------------------------------------ 得分 | 五、PC应用题（14分） |
| --- | --- |

某定时系统部分连接图如图T.4所示，现希望实现以下延时控制：当某一外部事件发生时（给出一正跳变信号），1s后向主机申请中断。回答问题：

D7～0

A0

A1

CLK1

OUT1

图T.4  8254延时控制电路

GATE0

GATE1

GATE2

A0

A1

D7～D0

8254

CLK2

OUT2

1.19MHz

CLK0

OUT0

外部事件源

A

B

C

G1

74LS138

AEN

…

选计数码制：

0: 二进制数

1:  BCD数

选工作方式：

000 方式0

001 方式1

10 方式2

11 方式3

100 方式4

101 方式5

选计数通道：

00 计数通道0

01 计数通道1

10 计数通道2

11 非法

选读/写格式：

00锁存CE值

01只读写低字节

10只读写高字节

11先读写低字节，再读写高字节

图T. 5  8253/8254控制字格式

SC1

SC0

RW1

RW0

M2

M1

M0

BCD

（1）（6分）假定分配给8254的端口地址范围为0x3c8～0x3cb，画出地址位分配图，完成图中译码电路设计（允许增加必要的门电路）。

（2）（4分）试分析8254应采用哪种工作方式。假定有一1.19MHz的时钟可用，说明具体实现方法，在图中画出连接示意图；

（3）（4分）已知8254控制字如图T.5所示，编写能实现上述功能的8254初始化函数init_8254()。

| 得分 | 六、单片机应用（8分，每空1分） |
| --- | --- |

图T.6所示为某同学实验时设计的一个开关检测与状态指示电路。单片机的P1.2～P1.0接开关状态，P2.7接一负脉冲源；P0口输出，接一共阴极8段LED显示器。

P0.0

P0.1

P0.7

P1.2

P1.1

P1.0

K2

K1

K0

+5V

…

图T.6 开关检测与状态指示电路

…

P2.7

a

f       b

d

g

dp

e       c

阴极

a

b

g

单脉冲发生器

自复

按钮K

表T.1  题六表

| 开关状态 K2 K1 K0 | LED 显示 |
| --- | --- |
| 闭 闭 闭 | 0 |
| 闭 闭 开 | 1 |
| 闭 开 闭 | 2 |
| 闭 开 开 | 3 |
| 开 闭 闭 | 4 |
| 开 闭 开 | 5 |
| 开 开 闭 | 6 |
| 开 开 开 | 7 |

下列程序实现以下功能：当自复按钮K按下时，输入开关状态，按表T.1给出规律通过P0口控制LED显示器显示开关状态，然后重复上述过程，直至K2K1K0同时闭合时，结束检测退出程序。试根据程序中提示，将程序补充完整。

#include <reg52.h>

#define uchar unsigned char

sbit BF=P2^7;										//定义自复按钮K位状态

// 定义“0～7” 8个数字键共阴极显示段码表

uchar code SegCode[]=={①     ,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};

void main(){

uchar KeyStatus;

②               ; 							// 置P2.7输入

③               ; 							// 置P1.2～P1.0输入

while(1){

while(④             ); 					// 自复按钮K未按下等待

KeyStatus =⑤             ;				// 输入开关状态

⑥     = SegCode[⑦              ]; 		// 显示开关状态

if(⑧              )  break;				//  K2K1K0同时闭合时退出

}

}

| 得分 | 七、计算思维能力考核（10分） |
| --- | --- |

学号：                姓名：               学院：                年级：              专业：

-------------------------------------------------      密    －     封    －     线     ------------------------------------------------------

已知JK触发器的管脚和真值分别如表T.2和图T.7所示。图中，J、K是数据输入端；Q是数据输出端；CLK是时钟输入端，上升沿触发；是置位输入端，低电平有效；是复位输入端，低电平有效。设计一个测试JK触发器好坏的软硬件方案。要求：

表T.2  JK触发器真值表

| J | K | CLK |  |  | CLRN PRN J 图 T.7 JK触发器 Q CLK K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | × | 0 | 1 | 1 |
| × | × | × | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ↑ | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | ↑ | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | ↑ | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | ↑ | 1 | 1 |  |

（1）根据表T.2给出的真值表，分析说明要判断JK触发器好坏，需进行哪些测试；

（2）在（1）基础上，选择PC或MCS-51为处理器，设计能测试JK触发器功能好坏并显示良/故状态的接口电路，画出原理示意图（所用接口可用方框图表示）；

（3）在设计好测试接口电路基础上，设计测试算法或测试程序流程。